Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа кибербезопасности

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

«RL- и RC-цепи»

Выполнил

студент гр. 5151003/50002		Н.М. Федоров

Ассистент преподавателя		С.А. Юдин

Санкт-Петербург – 2026

# Содержание

| Введение......................................................................................................... |  |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель..................................................................................................... |  | 3 |
| 2 | Задачи.................................................................................................. |  | 4 |
| 3 | Ход работы......................................................................................... |  | 5 |
| 3.1 | Интерфейс multisim……................................................................... |  | 5 |
| 3.2 | Принцип амплитудного модулятора................................................ |  | 6 |
| 3.3 | Простая схема с операционным усилителем.................................. |  | 10 |
| Заключение.................................................................................................... |  |  | 11 |

ЦЕЛЬ

Изучить процессы, протекающие в электрических цепях, содержащих реактивные элементы, и приобрести навыки использования генератора гармонических сигналов и вольтметра.

Задачи

- Исследовать свойства последовательных соединений резистора и конденсатора.

- Сделать выводы как меняется выходное напряжение в зависимости от частоты сигнала, почему так происходит.

- Построить графики результатов эксперимента.

- Представить векторную диаграмму напряжения и токов цепи для выбранных значений параметров резистора и конденсатора.

- Повторить пункты 1-4, заменив конденсатор на катушку индуктивности в лабораторном стенде.

- Собрать схему для исследования физики процесса заряда-разряда конденсатора.

- Провести исследование для разных частот и разной скважности прямоугольных меандр генератора.

- Результаты эксперимента представить в отчете в виде эпюр с экрана осциллографа и сделать выводы по работе.

Ход работы

Исследование свойств последовательных соединений резистора и конденсатора

На рисунке 3.1.1 представлен лабораторный стенд для исследования последовательных соединений резистора и конденсатора.

Рисунок 3.1.1 – лабораторный стенд с конденсатором

В таблице 3.1.2 представлены экспериментальные результаты напряжений, измеренных вольтметром на конденсаторе. Выбранные для исследования сопротивления R1 = 1 кОм, R2 = 1,5 кОм, R3 = 1,8 кОм, а емкости конденсатора C1 = 200 пФ, C2 = 45 нФ, C3 = 0,7 мкФ.

Таблица 3.1.2 – Результаты измерения напряжений конденсатора

| Частота напряжения | 0,5кГц | 1кГц | 1,5кГц | 2кГц | 2,5кГц | 3кГц | 3,5кГц | 5кГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uc/R1,C1, В | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Uc/R1,C2, В | 1,924 | 1,740 | 1,523 | 1,322 | 1,152 | 1,013 | 0,900 | 0,665 |
| Uc/R1,C3, В | 0,442 | 0,255 | 0,151 | 0,113 | 0,091 | 0,075 | 0,065 | 0,045 |
| Uc/R2,C1, В | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Uc/R2,C2, В | 1,840 | 1,523 | 1,233 | 1,013 | 0,851 | 0,723 | 0,637 | 0,458 |
| Uc/R2,C3, В | 0,299 | 0,151 | 0,101 | 0,075 | 0,060 | 0,050 | 0,043 | 0,030 |
| Uc/R3,C1, В | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,999 |
| Uc/R3,C2, В | 1,781 | 1,399 | 1,093 | 0,879 | 0,729 | 0,621 | 0,539 | 0,384 |
| Uc/R3,C3, В | 0,250 | 0,126 | 0,084 | 0,063 | 0,050 | 0,042 | 0,036 | 0,025 |

Принцип работы амплитудного модулятора

Амплитудная модуляция – это такой вид модуляции, при котором изменяемым параметром несущего сигнала является амплитуда. То есть у нас есть низкочастотный сигнал, который требуется передать, и для этого мы изменяем (модулируем) амплитуды высокочастотного (несущего) сигнала. Полная схема амплитудного модулятора представлена на рисунке 3.2.1.

Рисунок 3.2.1 – Полная схема амплитудного модулятора.

Схема разбивается на две принципиальные части: амплитудный модулятор и демодулятор. К амплитудному модулятору относятся все, что левее перемножителя A4 (и сам перемножитель в том числе). Подключив осциллограф к операционным усилителям и перемножителям я изучил принцип работы амплитудного модулятора. Сигнал, который мы передаем, подаётся генератором V95%, затем, проходя через резистор R6, многократно теряет напряжение, что показывает подключенный осциллограф на рисунке 3.2.2.

Рисунок 3.2.2 – Частота сигнала до (белая) и после (бирюзовая) резистора.

После этого сигнал проходит через операционный усилитель, после чего его напряжение многократно возрастает, как подтверждает осциллограф из рисунка 3.2.3.

Рисунок 3.2.3 – Частота сигнала до и после ОУ U3.

И, наконец, в перемножителях A3 и A4 происходит модуляция высокочастотного сигнала из генератора V13 и V14 посредством обработанного низкочастотного сигнала из ОУ U3. На рисунке 3.2.4 представлен высокочастотный сигнал до и после модуляции.

Рисунок 3.2.4 – Несущая частота до и после модуляции.

Далее, в операционном усилителе U4 происходит демодуляция, сравнение модулированной частоты и исходного низкочастотного сигнала представлено на рисунке 3.2.5.

Рисунок 3.2.5 – Сравнение исходной и несущей частот.

Простая схема с операционным усилителем

Для освоения принципов построения схем в рамках лабораторной работы была создана небольшая схема, состоящая из заземления, генератора гармонических колебаний, операционного усилителя и осциллографа. Схема представлена на рисунке 3.3.1. Показания осциллографа при запуске представлены на рисунке 3.3.2.

Рисунок 3.3.1 – Схема простой цепи.

Рисунок 3.3.2 – Показания осциллографа.

- Выводы

В данной лабораторной работе был исследован интерфейс взаимодействия и функционал приложения multisim, а также изучен принцип действия амплитудного модулятора, создана простая электрическая схема, освоены базовые принципы построения схем. Также изучены сложные элементы цепи, позволяющие осуществить амплитудную модуляцию: перемножитель, операционный усилитель. Освоен навык проверки участков цепи с помощью осциллографа.

- Ответы на контрольные вопросы

- Амплитудная модуляция – это изменение амплитуд высокочастотного (несущего) сигнала в соответствии с низкочастотным сигналом.

- Коэффициент модуляции – параметр амплитудной модуляции, показывающий, насколько сильно изменяется амплитуда несущего сигнала. Пример: есть два амплитудных модулятора – синий и зеленый. Синий амплитудный модулятор предназначен для передачи сигнала на гражданских частотах, более низких, чем военные. Зеленый модулятор передает сигнал на военных частотах. В зеленом амплитудном модуляторе коэффициент модуляции больше, чем в синем.

- Преимущества амплитудной модуляции: большая дальность распространения сигнала, экономия полосы частот (занимает меньше, чем, например, частотная модуляция). Недостатки амплитудной модуляции: низкая помехоустойчивость, возможность передавать только сигналы низких частот.

- При передаче цифровой информации с помощью амплитудной модуляции формируется сигнал амплитудной манипуляции. (логический ноль – нулевая амплитуда, единица – максимальная амплитуда)

- При подаче на вход сигнала амплитудой 50 В и выше схема выйдет из строя, так как такое высокое напряжение пробьёт транзисторы.

- Нелинейные сигналы применяются в радиосвязи, электронике (выпрямление тока), анализе вибраций и шумов при выявлении дефектов, например, в подшипниках.